|  | Приложение № 7 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях № ________ от ___. _____ 202__ г. |
| --- | --- |

Методика расчёта объёма электрической энергии, потреблённой юридическими и физическими лицами

Расчёт объёма потребления юридических и физических лиц производится Сторонами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также с учётом Положения об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере электроэнергетики на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2023 № 1230.

1. Определение объёма потреблённой электроэнергии

1.1. Определение объёма потреблённой электрической энергии в точках поставки всех групп потребителей осуществляется на основании показаний расчётных приборов учёта. В случае если прибор учёта расположен не на границе балансового разграничения Исполнителя и Потребителя, Стороны производят расчёт потерь, возникающих в участке сети и/или силовом трансформаторе между границей и учётом, а итоговый объём потребления должен быть скорректирован на величину потерь.

1.2. В случае отсутствия в отношении точек поставки расчётных приборов учета, за исключением случаев, когда Сторонами и Потребителем используется иной согласованный порядок учёта, а также при выходе из строя приборов учета, их утрате, объем потребления электрической энергии в отношении таких точек поставки определяется исходя из показаний контрольных приборов учета, а в случае их отсутствия - на основании замещающей информации:

- показаний расчетных приборов учета электрической энергии в отношении таких точек поставки за аналогичный расчетный период предыдущего года;

- показаний расчетных приборов учета электрической энергии в отношении таких точек поставки за ближайший расчетный период, в котором такие показания имелись, - при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года.

При отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года и за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись, потребитель самостоятельно определяет объем потребления электрической энергии за расчетный период в отношении указанных точек поставки и до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, направляет в адрес Исполнителя и Заказчика, письменное уведомление с указанием объема потребления электрической энергии в каждой точке поставки, в отношении которой отсутствуют расчетный и контрольный приборы учета электрической энергии.

При вводе в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в отношении точек поставки, объем потребления электрической энергии в которых определялся на основании уведомления потребителя или в его отсутствие - в соответствии с настоящим пунктом, объем потребления электрической энергии, определенный на основании указанного уведомления или в его отсутствие, подлежит перерасчету исходя из разницы между объемом потребления электрической энергии, указанным в уведомлении, или в его отсутствие - нулем, и средним арифметическим значением объема потребления электрической энергии, определенным на основании показаний приборов учета электрической энергии за 3 расчетных периода, следующих друг за другом после ввода в эксплуатацию указанных приборов учета электрической энергии, если иное не предусмотрено настоящим абзацем.

Перерасчет объема потребления электрической энергии осуществляется в отношении расчетных периодов с 01.10.2023, до даты ввода в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в отношении указанных точек поставки, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню ввода прибора учета в эксплуатацию. В случае если отклонение указанного в настоящем абзаце среднего арифметического значения объемов потребления электрической энергии, определенных на основании показаний приборов учета электрической энергии, от среднего арифметического значения объемов потребления электрической энергии, указанных в уведомлениях, рассчитанного с 01.10.2023 до даты ввода в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в отношении указанных точек поставки, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню ввода прибора учета в эксплуатацию, составляет не более 15 процентов, перерасчет объема потребления электрической энергии в таких точках поставки не производится.

1.3. Объём безучётного потребления электроэнергии(мощности) в отношении Потребителей юридических лиц (ЮЛ) определяется следующими расчетными способами:

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки, МВтч, определяется:

- если в договоре энергоснабжения имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:

,

где:

Pмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 часов. При определении объема безучетного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от фактического режима работы потребителя и (или) количества часов использования им электрической энергии (мощности) и исчисляется с даты предыдущей проверки, но не ранее даты, когда такая проверка должна была быть проведена;

- если в договоре энергоснабжения отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре энергоснабжения, по формулам:

для однофазного ввода:

,

для трехфазного ввода:

,

где:

Iдоп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

Uф.ном. - номинальное фазное напряжение, кВ;

- коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, МВтч, определяются по формуле:

,

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт·ч.

1.4. Объём безучётного потребления в отношении физических лиц (ФЛ), использующих электрическую энергию для удовлетворения коммунально-бытовых нужд, определяется следующим образом:

- при обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам расчёт объёма производится как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, а в случае невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения любой из Сторон  предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения;

- в случае несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, объём определяется начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения любой из Сторон предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Такой расчёт производится только в случае если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, в иных случаях потребление не может быть признано безучётным, и определение объёма производится в порядке, указанном в п. 1.1-1.2. настоящей методики.

1.5. В случае вмешательства в работу коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии и (или) компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), необеспечения сохранности пломб, знаков визуального контроля (при их наличии), установленных в отношении такого прибора учета, объем электрической энергии, поставляемой за расчетный период в МКД, определяется исходя из норматива потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, равного 1,5.

1.6. Объём безучётного потребления корректируется на величину объёма электроэнергии, уже начисленного в отношении Потребителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	                                                                 ЗАКАЗЧИК:

________________/__________                                   ___________/____________