|  | Приложение №9 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии и компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях № ________ от ___._____ 202__ г. |
| --- | --- |

Порядок работы с системами учёта

1. проверка приборов учёта

1.1.	Проверки расчетных приборов учета осуществляются в плановом и внеплановом порядке. Плановые проверки приборов учета проводятся в отношении приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).

Проверки расчетных приборов учета включают визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям настоящего документа, проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также снятие показаний приборов учета. Указанная проверка проводится не реже одного раза в год и может осуществляться в виде инструментальной проверки.

Под инструментальной проверкой понимается процесс оценки работоспособности прибора учета (измерительных трансформаторов и других элементов), заключающийся в проведении визуальной проверки и проверки характеристик элементов измерительного комплекса, устройств сбора и передачи данных, схемы их соединения с помощью инструментов и дополнительного оборудования.

Инструментальная проверка системы учёта включает в себя визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) и схем соединения приборов учета), проверку соответствия приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации, проверку состояния прибора учета и измерительных трансформаторов, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, в том числе соответствия пломб поверителя оттиску в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений, а также снятие показаний приборов учета.

Указанная проверка проводится не реже 1 раза в год и может проводиться в виде инструментальной проверки. Инструментальная проверка средств учета электрической энергии осуществляется в плановом и внеплановом порядке.

1.2.	Результатом инструментальной проверки является признание средств учета электроэнергии исправными и допущенными к коммерческим расчетам по Договору либо заключение об их непригодности к расчётам. Результаты проверки фиксируются в «Акте проверки средств учета электроэнергии», а при допуске учета электроэнергии в эксплуатацию фиксируются в «Акте допуска прибора учета в эксплуатацию», подписанном Исполнителем и лицами, принимавшими участие в проверке, и составленном в количестве экземпляров по числу участников, принимавших участие в проверке.

В случаях несоответствия средств учета требованиям нормативных документов, обнаружении фактов безучетного потребления, учет электроэнергии не признаются пригодными для коммерческих расчетов и считаются таковыми до момента приведения учета в соответствие нормативным требованиям.

В случае, если представитель Заказчика не принимал участие в проведении проверки, Исполнитель направляет Заказчику копии актов проверки в течение 3 рабочих дней после их составления.

По окончании проверки средства учета подлежат опломбированию.

1.3 По факту выявленного безучетного потребления электрической энергии при проведении проверки Исполнителем составляет с акт о неучтенном потреблении. Если представители Исполнителя не присутствовали при проведении проверки Заказчиком, в ходе которой был выявлен факт безучетного потребления электрической энергии, то акт о неучтенном потреблении составленный Заказчиком должен быть передан Исполнителю не позднее 3-х рабочих дней со дня его составления.

1.4. Процесс проведения инструментальной проверки, а также результаты подлежат фото- и видео- фиксации.

2.  План-график работ с приборами учёта

2.1 Плановые работы с приборами учёта осуществляются Исполнителем на основании плана-графика, согласованного с Заказчиком, форма которого разрабатывается Исполнителем и включает точки поставки электрической энергии, в отношении которых проводятся работы, дату и время проведения работ с учетом режима работы объекта, и форма таких работ: снятие показаний, инструментальная проверка, замена счётчиков/измерительных трансформаторов, допуск в эксплуатацию.

Исполнитель ежемесячно до 25-го числа текущего месяца направляет Заказчику план-график работ на следующий месяц. Заказчик в течение 2-х рабочих дней обязан направить Исполнителю ответ, содержащий:

- согласие с планом–графиком, либо предложения об изменении состава планируемых к проверке точек поставки, но не более чем на 20% точек поставки, планируемых к проверке в соответствии с этим планом-графиком;

- перечень точек поставки, согласованных для включения в план-график для проведения инструментальной (технической) проверки;

- перечень точек поставки, в отношении которых планируется участие представителей Заказчика.

2.2. С целью формирования плана-графика с учётом предложений Заказчика, последний ежемесячно до 25-го числа текущего месяца направляет Исполнителю перечень точек поставки, предлагаемых для включения в план-график.

3.  Внеплановые проверки

3.1. Внеплановые проверки могут осуществляться Сторонами по следующим основаниям:

- на основании заявки Заказчика, но не более 10% точек поставки от запланированного планом-графиком в этом же расчетном периоде;

- на основании заявления Потребителя о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- на основании выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, либо элементы измерительного комплекса, системы учета, а также иных фактов нарушения порядка учета электрической энергии, предусмотренных действующим законодательством, при проведении снятия показаний или осмотра состояния расчетного прибора учета, элементов измерительного комплекса, системы учета, перед его (их) демонтажем;

- в связи с выявлением срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клемной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и факт события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в соответствии с предельными значениями, определенными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя или отсутствия дистанционного опроса такого прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в течение одного месяца;

- в связи с отсутствием показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд.

3.2. При получении Исполнителем заявления о необходимости проведения внеплановой проверки Исполнитель обязан не позднее 3-х рабочих дней со дня получения заявления организовать проведение внеплановой проверки приборов учета с приглашением ее инициатора и Заказчика.

3.3. В случае если для проведения проверки приборов учета требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, проверка прибора учета должна быть проведена не позднее 10 рабочих дней со дня получения заявления о необходимости проведения внеплановой проверки.

3.4. При организации Исполнителем проверки по заявлению Потребителя, Исполнитель обязан пригласить представителя Заказчика для участия в проверке.

- Допуск в эксплуатацию приборов учёта

4.1. При осуществлении допуска прибора учета в эксплуатацию, руководствоваться требованиями, указанными в п. 1 настоящего порядка.

4.2. По результатам проверки системы учета составляется акт, в котором указывается решение о допуске прибора учета в эксплуатацию, либо решение об отказе в допуске (в случае неисправности системы учета на момент допуска).

4.3. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных представителей сторон, и подписывается уполномоченными представителями: Исполнителя, Заказчика, Потребителя.

4.4. В случае отсутствия и/или отказа Потребителя или уполномоченного представителя Потребителя от подписи, акт допуска подписывается представителями Заказчика и Исполнителя, прибор учета считается допущенным в эксплуатацию и пригодным к расчетам за потребленную электроэнергию.

4.5.  Исполнитель, не позднее 3-х рабочих дней организует направление экземпляра акта допуска потребителям, отказавшимся от подписания такого акта, в сопроводительном письме уведомляет Потребителя о начале осуществления расчетов по данному прибору учета так же направляет Заказчику, в случае отсутствия его представителя в момент допуска прибора учета электроэнергии в эксплуатацию.

4.6. В случае отсутствия приборов учета электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств Исполнителем или Заказчиком, допускается самостоятельное обеспечение установки (замены) приборов учета собственниками (владельцами) энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства, объекта по производству электрической энергии (мощности), в том числе с привлечением третьих лиц. В таком случае собственник (владелец) энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства, объекта по производству электрической энергии (мощности) самостоятельно организовывает их допуск в эксплуатацию с приглашением представителей Исполнителя, и Заказчика, а также осуществляют их дальнейшую эксплуатацию.

5. Информационный обмен

5.1. Передача Актов допуска/проверки, а также актов снятия показаний между Заказчиком и Исполнителем осуществляется еженедельно и окончательно до 3-го числа месяца, следующего за расчетным в электронном виде на адреса ответственных исполнителей сторон. В отношении ФЛ такая передача осуществляется не позднее 25-го числа расчётного месяца.

| Исполнитель: |  |  |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________  /______________                                      ________________ /_____________

М.П.                                                                                                        М.П.